Утверждена: Решением

десятой сессии

Совета депутатов

Усть-Таркского сельсовета

(четвертого созыва)

От 24.02.2011г. № 66

ИЗМЕНЕНИЯ: внесены решением

Тридцать третьей сессии

Совета депутатов

Усть-Таркского сельсовета

(четвертого созыва)

От 20.08.2013г. № 207

П Р О Г Р А М М А

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  УСТЬ-ТАРКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

НА 2012 – 2023 ГОДЫ

с. Усть-Тарка

2011

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| - Наименование Программы | - «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Усть-Таркского сельсовета на 2012 – 2023гг.» |
| --- | --- |
| - Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». Постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 №83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» |
| - Заказчик Программы | Администрация Усть-Таркского сельсовета |
| - Основные разработчики Программы | Администрация Усть-Таркского сельсовета |
| - Цель Программы | - Обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации |
| - Задачи Программы | - 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. - 2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем. - 3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации - 4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. - 5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. - 6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. - 7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| - Целевые индикаторы и показатели | Снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов: снижение потерь коммунальных ресурсов: - водоснабжение до 5 %. - теплоснабжения до 5% |
| - Сроки и этапы реализации Программы | - Срок реализации программы 12 лет - с 2012 года по 2023 год; |
| - Объёмы и источники финансирования | Объем финансирования Программы составляет 211,803 млн.руб., в т.ч. по видам коммунальных услуг: Водоснабжение: 55,303 млн. руб., в т.ч.: мероприятия по новому строительству системы водоснабжения – 24,84 млн. руб.; Теплоснабжение: 130,150 млн. руб., в т.ч.: Мероприятия по замене котельного оборудования и изношенных участков сетей – 60,874 млн. руб. Водоотведение: 23,64 млн. руб., в т.ч.: мероприятия по новому строительству объектов системы водоотведения – 23,64 млн. руб. Утилизация ТБО: 2,71 млн. руб., в т.ч.: мероприятия по реконструкции и модернизации системы захоронения (утилизации) ТБО – 2,56 млн. руб. Источники финансирования программы: Средства Федеральных целевых программ; Средства Областных целевых программ; Средства Муниципального бюджета; Средства внебюджетных фондов; Средства предприятий коммунального комплекса. |

# 1. ЗАДАЧИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО

# КОМПЛЕКСА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Усть-Таркского сельсовет является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Усть-Таркского сельсовета является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций, обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры Усть-Таркского сельсовета.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Усть-Таркского сельсовета  представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Усть-Таркского сельсовета.

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Усть-Таркского сельсовета являются:

- Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.

- Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.

- Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.

- Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

- Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

- Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования

- Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Принципы формирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Усть-Таркского сельсовета

Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Усть-Таркского сельсовета базируются на следующих принципах:

системность – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры сельсовета как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

комплексность – формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными).

Полномочия органов местного самоуправления при разработке, утверждении и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Усть-Таркского сельсовета.

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры разработана в соответствии с документами территориального планирования Усть-Таркского сельсовета, при этом органы местного самоуправления имеют следующие полномочия:

1. Представительный орган сельсовета осуществляет рассмотрение и утверждение Программы.

Представительный орган сельсовета имеет право:

запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию системы коммунальной инфраструктуры в границах Усть-Таркского сельсовета, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

разрабатывать и утверждать в соответствии с действующим законодательством экономические и правовые нормы и нормативы по обеспечению реализации мероприятий, предусмотренных в Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Усть-Таркского сельсовета;

рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах муниципального образования, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

2. Глава Усть-Таркского сельсовета осуществляет принятие решения о разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельсовета; утверждение перечня функций по управлению реализацией Программы, передаваемых структурным подразделениям администрации муниципального образования или сторонней организации.

Глава Усть-Таркского сельсовета имеет право:

запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах сельсовета, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий Программы;

рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах муниципального образования, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

3. Администрация Усть-Таркского сельсовета:

выступает заказчиком Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельсовета;

организует экспертизу Программы;

организует реализацию и мониторинг Программы.

Администрация Усть-Таркского сельсовета имеет право:

запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах сельсовета, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий Программы;

рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах сельсовета, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

Сроки и этапы

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Усть-Таркского сельсовет разрабатывается на период до 2023 года.

Сроки осуществления Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Усть-Таркского сельсовета 2012 – 2023 годы.

- Таблица 1

Основные мероприятия Программы

| № п/п | Технические мероприятия | Всего, млн. руб. |
| --- | --- | --- |
| Водоснабжение |  |  |
| 1 | Строительство водопроводной сети распложенного на участке ул. О Кошевого, ул.Матросова, ул.Комсомольская, ул.Московская | 17,014 |
| 2 | Проектные, изыскательные работы, экспертиза проекта, на строительство водопроводной сети второй очереди. | 1,1 |
| 3 | Реконструкция водопроводной сети на участке от ул. Гагарина (по ул.: Чапаева; Комсомольская; Набережная) до ул. Есенина | 9,04 |
| 4 | Реконструкция водопроводных сетей на участке ул. Чапаева, ул. Энергетиков, ул. Речная, ул. М.Горького, ул. Ленина, ул. Комсомольская | 7,285 |
| 5 | Реконструкция водопроводных сетей на участке ул. Иванова, ул. Дзержинского, ул. Зеленая | 8,684 |
| 6 | Реконструкция водопроводных сетей на участке ул. Гагарина, ул. Космонавтов, пер. Больничный | 6,53 |
| 7 | Строительство водопроводной сети на ул. Молодежная и на участке от ул. Ленина до ул. Лесная | 2,5 |
| 8 | Реконструкция насосных станций второго подъема, расположенных по ул. Кирова, ул. Гагарина. | 2,45 |
| 9 | Внедрение современных водоразборных устройств, установка приборов учета | 0,7 |
|  | ИТОГО | 55.303 |
| Теплоснабжение |  |  |
| 1 | Проектирование на замену котельного оборудования и тепловой трассы котельной №1, | 1,2 |
| 2 | Проектирование на замену котельного оборудования и тепловой трассы котельной №2, | 1,2 |
| 3 | Проектирование на замену котельного оборудования и тепловой трассы котельной №4, | 1,15 |
| 4 | Реконструкция котельной № 1 для приведения в соответствие с нормативными стандартами | 25,0 |
| 5 | Реконструкция котельной № 2 для приведения в соответствие с нормативными стандартами | 25,0 |
| 6 | Реконструкция котельной № 4 для приведения в соответствие с нормативными стандартами | 15,0 |
| 7 | Замена изношенных участков тепловых сетей протяженностью 4,1км. от котельной №1 | 28,7 |
| 8 | Замена изношенных участков тепловых сетей протяженностью 3,0км. от котельной №2 | 21,0 |
| 9 | Замена изношенных участков тепловых сетей протяженностью 1,7км. от котельной №4 | 11,9 |
|  | ИТОГО | 130,15 |
| Водоотведение |  |  |
| 1 | Проект строительства станции биологической очистки 200куб.м./сутки. | 0,74 |
| 2 | Проект строительства канализационной сети и станции перекачки | 1,53 |
| 3 | Строительство станции биологической очистки 200куб.м./сутки. | 18,5 |
| 4 | Приобретение АС машин | 2,30 |
|  | ИТОГО | 23,06 |
| ТБО |  |  |
| 1 | Проведение агитационной кампании среди населения | 0,14 |
| 2 | Обустройство полигонов захоронения ТБО | 1,17 |
| 3 | Приобретение автомобиля для сбора и вывоза ТБО | 1,28 |
| 4 | Приобретение и установка контейнеров для сбора ТБО | 0,15 |
|  | ИТОГО | 2,74 |

# 2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

## 2.1. Территория

Усть-Таркский сельсовет  был образован в 1917 году.

В 1997 году преобразован в Администрацию муниципального образования Усть-Таркского сельсовета.

Территория поселения общей площадью 169кв. км  расположена  в северо-западной  части  Новосибирской области на расстоянии 525км от областного центра  г. Новосибирска, с. Усть-Тарка,  является районным центром и от ближайшей железнодорожной станции Татарская находится на расстоянии 49км. Протяженность поселения с севера на юг составляет  12км и с запада на восток- 15км.

- На его территории расположено два населенных пункта. Численность населения  на 01.01.2011 года составила 4399 человек. На  протяжении последних лет численность населения постоянно снижается. Все население сельское. Крупными селами являются – с. Усть-Тарка. Этнический состав населения  многонациональный.

2.2. Климат

Климат является резко континентальным.

Среднегодовая температура воздуха от - 0,2 до + 0,3 "С. Средняя температура января составляет -19 °С, июля +18 "С. Годовое количество осадков —330 — 340мм., в мае — сентябре выпадает 135—160мм. Случаются засухи. Вероятность снижения урожайности от засух равна 25 %, от неблагоприятных условий уборки — 30-35%. При разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Усть-Таркского сельсовет учитывались климатические условия, в том числе резкие перепады температур наружного воздуха в осенний и весенний периоды года.

2.3. Население

Усть-Таркский сельсовет занимает 1 место среди 13 МО района по численности населения. Среднегодовая численность населения Усть-Таркского сельсовета в 2011 году составила 4049 человек.

- Таблица 2

Численность населения Усть-Таркского сельсовета

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | Темп роста, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность населения | чел. | 4636 | 4700 | 4702 | 101,4 |

В течение 2009 - 2011 годов численность населения сельсовета увеличилась на 1,4%, наблюдается стабильная тенденция роста численности населения.

Естественный прирост населения в 2011 году составил 4 чел. (табл. 3). В течение 2009 - 2011 годов наблюдается тенденция превышения рождаемости над смертностью. При этом рождаемость составляет 1,3% от общей численности населения 2011 года. Динамика рождаемости носит положительный характер и компенсирует естественную убыль населения МО в период с 2009 по 2011 г.г. Темп роста рождаемости в данный период 124%.

- Таблица 3

Естественное движение населения муниципального образования

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | Темп роста, % (средн) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество родившихся | чел. | 50 | 76 | 62 | 124 |
| 2. | Количество умерших | чел. | 56 | 59 | 58 | 103 |
| 3. | Естественный прирост, убыль (-) населения | чел. | -6 | +17 | +4 |  |

Ежегодный рост численности обусловлен естественным приростом населения МО, снижением уровня смертности и миграционным приростом населения.

- Таблица 4

Миграционное движение населения Усть-Таркского сельсовета

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2009г. | 2010г. | 2011г. | Среднее значение за период 2009 - 2011 г.г. | Темп роста 2011/2009, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прибыло | чел. | 156 | 183 | 152 | 164 | 0,97 |
| 2. | Выбыло | чел. | 106 | 136 | 154 | 132 | 1,45 |
| 3. | Миграционный прирост (- убыль) | чел. | +50 | +47 | -2 | 32 |  |

В МО в начале 2011 года на 2960 лиц трудоспособного возраста приходилось 1742 лиц нетрудоспособного возраста. Основную часть демографической нагрузки на трудоспособное население составляют пенсионеры: на 2960 лица трудоспособного возраста приходится 817 лиц моложе трудоспособного возраста и 925 человек старше трудоспособного возраста.

Общая численность населения трудоспособного возраста в 2011 году составила 2960  человека, или 63 % от общей численности населения. В период с 2009 по 2011 г.г. общая численность трудоспособного населения снизилась на 1,5%.

Численность населения моложе трудоспособного возраста составляет 817 чел. на начало 2011 года (17,3 % от общей численности).

В соответствии с Генеральными планом Усть-Таркского сельсовета предполагается стабилизация численности населения МО с учетом складывающихся процессов формирования населения и специфики развития сельского хозяйства региона - в 2023 году население составит 5400 человек, что соответствует стратегическим направлениям развития экономики Усть-Таркского района.

2.4. Характеристика экономики муниципального образования

В начале 2011 года на территории Усть-Таркского сельсовета действовало 148 предприятий и организаций. В течение 2009 - 2011г.г. их количество увеличилось до 169

Наибольший удельный вес на начало 2011 года занимают следующие отрасли экономики:

Обрабатывающие производства – 8,2 %;

Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг – 8,8 %;

Торговля – 58 %

- Таблица 5

Количество предприятий и организаций, действующих

на территории Усть-Таркского сельсовета  в 2009 - 2011г.г.

| Показатели | Ед. изм. | 2009г. | 2010г. | 2011 г. | Темп роста,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество предприятий и организаций | ед. | 148 | 153 | 169 | 114 |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | ед. | 6 | 6 | 6 | 0 |
| Обрабатывающие производства | ед. | 10 | 11 | 14 | 140 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | ед. | 3 | 3 | 3 | 0 |
| Строительство | ед. | 3 | 3 | 5 | 167 |
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | ед. | 88 | 92 | 99 | 112 |
| Гостиницы и рестораны | ед. | - | - | - | - |
| Транспорт и связь | ед. | 5 | 5 | 6 | 120 |
| из него | ед. |  |  |  | - |
| Связь | ед. | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Финансовая деятельность | ед. | 5 | 5 | 5 | 0 |
| Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | ед. | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | ед. | - | - | - | - |
| Образование | ед. | 8 | 8 | 8 | 0 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | ед. | 6 | 6 | 6 | 0 |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | ед. | 12 | 12 | 15 | 125 |

Изменение количества предприятий в период с 2009 по 2011 гг. наблюдается постоянный рост

Наибольший удельный вес в структуре численности работников по отраслям экономики МО  по числу работающих в 2011г. занимают следующие отрасли:

- Таблица 6

Динамика численности работающих по отраслям экономики на территории Усть-Таркского сельсовета

| Показатель | Ед. изм. | 2009г. | 2010г. | 2011г. | Темп роста 2011/2009гг., % | Структура численности в 2011г., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность работающих на предприятиях и в организациях муниципального образования | чел. | 1137 | 1198 | 1269 | 1,12 | 42,8 |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | чел. | 119 | 125 | 132 | 1,11 | 4,46 |
| Промышленность |  |  |  |  |  |  |
| Добыча полезных ископаемых | чел. | - | - | - | - | - |
| Обрабатывающие производства | чел. | 45 | 53 | 62 | 1,38 | 2,09 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | чел. | 52 | 54 | 60 | 1,15 | 2,03 |
| Строительство | чел. | 31 | 36 | 58 | 1,87 | 1,96 |
| Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | чел. | 350 | 359 | 362 | 1,03 | 12,23 |
| Гостиницы и рестораны | чел. |  |  |  |  |  |
| Транспорт и связь | чел. | 68 | 80 | 76 | 1,12 | 2,57 |
| Финансовая деятельность | чел. | 53 | 50 | 50 | 0,94 | 1,69 |
| Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | чел. | 5 | 5 | 5 | 1 | 0,17 |
| Образование | чел. | 130 | 136 | 136 | 1,04 | 4,59 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | чел. | 250 | 258 | 269 | 1,07 | 9,09 |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | чел. | 34 | 42 | 59 | 1,74 | 1,99 |

За период 2009 - 2011 годов значительного изменения численности работающих в отраслях не наблюдалось.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника по МО  за период с января по декабрь 2011 года составила 12280 руб. Темп роста (2011/2010 г.г.) – 112,6,2%. Наименьшие показатели в сельскохозяйственной отрасли, где среднемесячная начисленная заработная плата одного работника  за аналогичный период  составила  7486 руб. Темп роста (2011/2010 г.г.) – 107%.

Инвестиционные вложения в основной капитал как характеристика планируемого роста предприятий

Общая сумма инвестиционных вложений в основной капитал крупных и средних предприятий по МО в 2011году составила  68 млн. руб. Темп роста (2011/2010 г.г.) – 121,5 %

- Таблица 7

Инвестиции в основной капитал по видам

экономической деятельности по МО  в 2009 - 2011г.г.

| Показатели | Ед. изм. | 2009г | 2010г | 2011г | Темп роста 2011_/2009г.г., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвестиции в основной капитал - всего | тыс.руб | 47510,5 | 56000 | 68000 | 143,2 |
| Добыча полезных ископаемых | тыс.руб | - | - | - |  |
| Обрабатывающее производства | тыс.руб | - | - | - |  |
| Производство электроэнергии | тыс.руб | - | - | - |  |
| Оптовая и розничная торговля | тыс.руб | 1000 | 1200 | 1500 | 150 |
| Транспорт и связь | тыс.руб | 800 | - | - |  |
| Финансовая деятельность | тыс.руб | - | - | - |  |
| Операции с недвижимостью | тыс.руб |  | 6000 | 4500 |  |
| Государственное управление | тыс.руб | - | - | - |  |
| Образование | тыс.руб | 15000 | 23000 | 3500 | 23,3 |
| Здравоохранение | тыс.руб | 28700 | 20124 | 45500 | 158,5 |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | тыс.руб | 1500 | 3500 | 10800 | 720 |
| Предоставление коммунальных и социальных услуг | тыс.руб |  |  |  |  |
| Машины и оборудование | тыс.руб | 181 | 280 | 260 | 143,6 |
| Хоз. инвентарь | тыс.руб | 329,5 | 1896 | 1940 | 588,8 |

Увеличение инвестиционных вложений в период с 2009 по 2011 годы имеют следующие виды экономической деятельности:

- Сельское хозяйство –   в 7  раз

- Здравоохранение – 158,5%

Изменение объема инвестиций связано с изменением источников финансирования инвестиций в основной капитал предприятий.

- Таблица 8

Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования

| Показатель | 2009 г. |  | 2010 г. |  | 2011 г. |  | Темп роста 2011/2009гг., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс.руб. | % | тыс.руб. | % | тыс.руб. | % |  |
| Всего | 47510,5 | 110 | 56000 | 118 | 68000 | 121,5 | 143,2 |
| Собственные средства : | - |  | - |  | - |  |  |
| -прибыль | 1500 | 106 | 3500 | В 2 раз | 5000 | 142,9 |  |
| -амортизация | - |  | - |  | - |  |  |
| Кредиты и заемные средства | 28750 | 117 | 36100 | 125,6 | 38400 | 106,4 |  |
| Бюджетные средства: |  |  |  |  |  |  |  |
| -федерального бюджета | - |  | - |  | - |  |  |
| -бюджетов субъектов РФ | 15905,5 | 95 | 13974 | 88 | 22017 | 157,6 |  |
| - местный бюджет | 1354,5 | 120,1 | 2426 | 179,1 | 2583 | 106,5 |  |
| Средства внебюджетных фондов | - |  | - |  | - |  |  |

Основным источником инвестиций в 2011 году являются бюджетные средства,      кредиты и  заемные   средства .

В течении последних лет инвестиционных вложений в коммунальную отрасль не производилось

2.5. Анализ исходного состояния жилищно-коммунального хозяйства

- Жилищный фонд

Жилищный фонд на территории Усть-Таркского сельсовета представлен: многоквартирными двух трех этажными домами, индивидуальными одноэтажными (одноквартирными) домами и домами блокированной застройки (двухквартирные).

В течение 2009 - 20011гг. общая площадь жилищного фонда МО увеличилась на 06% и в 2011 году составила 76,3 тыс. кв. м.;

общая площадь частного жилищного фонда, находящегося в собственности граждан и юридических лиц, - 67,76 тыс. кв. м (88,8 % от площади всех  домов жилищного фонда).

- Таблица 9

Характеристика жилищного фонда Усть-Таркского сельсовета в 2009 - 2011г.г.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2009г. | 2010г. | 2011г. | Темп роста, 2011/2009гг.% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь жилищного фонда, в т.ч. | тыс.м2 | 75,8 | 76,1 | 76,3 | 100,6 |
|  | частный |  | 67,15 | 67,52 | 67,76 | 100,9 |
|  | государственный |  |  |  |  |  |
|  | муниципальный |  | 8,65 | 8,58 | 8,54 | 98,7 |
| 2 | Удельный вес муниципального жилищного фонда в общей площади жилищного фонда МО | % | 11,4 | 11,3 | 11,2 |  |
| 3 | Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда | тыс.м2 |  |  |  |  |
| 4 | Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда муниципального образования | % |  |  |  |  |
|  | Процент износа жилищного фонда, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
|  | до 35% | тыс.м2 | 2,1 | 2,4 | 2,5 |  |
|  | от 35 до 50% | тыс.м2 | 52,4 | 52,4 | 52,3 |  |
|  | от 51 до 65% | тыс.м2 | 19,1 | 19,1 | 19,4 |  |
|  | свыше 65% | тыс.м2 | 2,2 | 2,2 | 2,1 |  |
| 5 | Благоустройство жилищного фонда. Удельный вес площади, оборудованной: |  |  |  |  |  |
|  | водопроводом | % | 47,3 | 58,4 | 61,6 | 130,2 |
|  | канализацией | % | 29,8 | 31,5 | 35,6 | 119,5 |
|  | центральным отоплением | % | 23,0 | 23,9 | 23,9 | 103,9 |
|  | горячим водоснабжением | % | - | - | - |  |
|  | газом | % | - | - | - |  |
|  | напольными электроплитами | % | 24,1 | 24,1 | 24,2 | 100,4 |
| 6 | Оборудованы общедомовыми приборами учета: |  |  |  |  |  |
|  | тепловая энергия на нужды отопления и горячего водоснабжения | кол-во,% | - | - | 4,3 |  |
|  | потребление холодной воды | кол-во,% | - | - | 4,3 |  |
|  | электрической энергии | кол-во,% | 4,3 | 4,3 | 8,6 | 200 |
|  | газа | кол-во,% | - | - | - |  |
| 7 | Обеспеченность техническими паспортами многоквартирных домов | кол-во,% | - | - | 17,4 |  |
| 8 | Оформление земельно-кадастровой документации на многоквартирные дома, финансируемые из местного бюджета | кол-во,% | - | 8,7 | 26,1 |  |

Благоустройство МО на 2011г. характеризуется 76,1 % автономным (печным) отоплением, и 23,9 централизованным отоплением; централизованным холодным водоснабжением обеспечено - 61,6% жилья.

Средняя обеспеченность населения  жильем в 2011 году составила 16,22 кв.м на 1 жителя.

Согласно Генеральному плану МО до 2022 года предполагается строительство 156 тыс. кв. м и увеличение средней жилищной обеспеченности до 29 кв.м. Ввод жилья окажет значительную возрастающую нагрузку на состояние коммунальной инфраструктуры и повлечет за собой значительное увеличение потребности в водоснабжении и электроснабжении, т.к. генпланом предусматривается строительство жилого фонда до 2022 года – 156,60 тыс. кв. м.

- Коммунальные услуги

К коммунальным услугам, предоставляемым в настоящее время населению Усть-Таркского сельсовета и рассматриваемым в рамках Программы, относятся:

теплоснабжение;

водоснабжение;

водоотведение (вывоз жидких бытовых отходов);

электроснабжение;

Теплоснабжение с. Усть-Тарка осуществляется тремя котельными работающими на твердом топливе.

Котельная 1 - котлов 5шт. производительностью 7,24Гкал/ч

Котельная 2 – котлов 5шт. производительностью 7,24Гкал/ч

Котельная  4 – котлов 3шт. производительностью 3,6Гкал/ч

Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении 9,1км.

Производство тепловой энергии 22,48тыс.Гкал.

Потребление тепловой энергии 21,801тыс.Гкал.

в т.ч. населению 9,65 тыс.Гкал

организациям 7,22 тыс.Гкал

прочим потребителям 2,231 тыс.Гкал

собственные нужды 2,7тыс.Гкал

потери 0,679тыс.Гкал

Водоснабжение Усть-Таркского сельсовета на хозяйственно-питьевые нужды осуществляется из подземных источников с утвержденными запасами воды 1125 тыс. куб. м/сут.

Основные технологические показатели:

Артезианские скважины - 3шт.

Мелководные скважины – 16шт.

Насосная станция II подъема - 3шт.

Резервуары чистой воды:

резервуар - накопитель - W = 250куб. м - 3ед.;

Транспортировка воды

Подача воды осуществляется по 4 водоводам Д = 150 - 32мм.

На балансе Усть-Таркского сельсовета находится 26,945км водопроводных сетей. Износ сетей составляет 70%.

Существующая подача питьевой воды на муниципальные нужды в среднем составляет 430,4  куб. м/сут., в т.ч.:

населению – 234,2 куб. м/сут.;

промышленным предприятиям и другим организациям – 58,9 куб. м/сут.;

прочим потребителям – 47,9 куб.м/сут.;

потери в водопроводных сетях – 84,9куб. м/сут.

Водоотведение

В населенных пунктах Усть-Таркского сельсовета централизованная  канализационная сеть и канализационные очистные сооружения отсутствуют.

Сбор бытовых стоков осуществляется в индивидуальные водонепроницаемые выгреба, вывоз бытовых стоков осуществляется АС –машинами.

Сбор и вывоз твердых бытовых отходов на полигон хранения бытовых отходов, осуществляется населением и предприятиями самостоятельно.

Газоснабжение

Централизованное газоснабжение в населенных пунктах Усть-Таркского сельсовета отсутствует. Снабжение населения бытовым сжиженным газом в баллонах осуществляется Усть-Таркским филиалом ОАО «Сибирьгазсервис»

Электроснабжение

Передачу и распределение электрической энергии осуществляет ЗАО "Региональные электрические сети".

2.6. Перечень предприятий, включенных в программу

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Теплоснабжение: ООО «Спецстроймонтаж»

Водоснабжение: ООО «Спецстроймонтаж»

Водоотведение (вывоз ЖБО ТБО): ООО «Спецстроймонтаж»

2.7. Анализ платежеспособности потребителей

Анализ платежеспособности потребителей основан на сопоставлении фактической и предельной платежеспособной возможности населения.

Расчет платежеспособной возможности населения Усть-Таркского сельсовета  на 2011 год базируется на следующих показателях:

Среднедушевой доход населения за 2011г. – 6968 руб.;

Установленная стоимость ЖКУ для населения МО  в расчете на 1 кв.м общей площади – 52,58 руб. в месяц;

Региональный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 кв.м общей площади жилого фонда МО  - 61,94 руб. в месяц. (при уровне доходов на одного члена семьи до 2 прожиточных минимумов.)

Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 кв.м общей площади жилого фонда МО  - 85,16 руб. в месяц.

Установленная величина платежей граждан за ЖКУ определяется согласно фактически утвержденным ценам (тарифам) на жилищно-коммунальные услуги на 1 кв.м общей площади жилого фонда Усть-Таркского сельсовета составила  - 52,58 руб./кв. м в месяц.

Предельная величина платежей граждан за ЖКУ на 1 кв.м общей площади жилья в зависимости от среднедушевого дохода населения определяется по следующей формуле:

Ппред=Д×22%100×18кв.м,

где:

Д - среднедушевой доход населения, руб. на 1 чел. в месяц;

18 кв.м - установленный региональный стандарт на 2012 год нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на 1 чел.;

22 % - установленный федеральный стандарт на 2012 год максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном семейном доходе.

При сложившемся на территории МО среднедушевом доходе населения предельно допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи на 2011 год составит 85,16 руб./кв. м в месяц.

При сложившемся среднедушевом доходе населения установленная величина платежей граждан за ЖКУ не превышает предельного уровня платежей и составляет 52,58 % от данной величины.

- Таблица 10

Сравнительный анализ сложившегося уровня платежей граждан Усть-Таркского сельсовета  на 2011г. за ЖКУ руб. на 1кв. м общей площади жилья в месяц

| Установленная величина платежей граждан | Предельная величина платежей граждан | Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых услуг | Региональный стандарт предельной стоимости предоставляемых услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 52,58 | 85,16 | 85,16 | 69,36 |

Проведенный анализ данных показателей выявил достаточный уровень платежеспособной возможности населения МО на 2012 год (установленная величина платежей граждан за ЖКУ на 1 кв.м общей площади жилого фонда на 38,3 % ниже  предельной величины, рассчитанной исходя из фактического среднедушевого дохода населения).

2.9. Прогноз развития муниципального образования с учетом

социально-экономических условий

- Прогноз динамики численности населения

Расчет прогноза численности населения Усть-Таркского сельсовета произведен с учетом тенденций и процессов  развития территории:

минимальная оценка - прогноз естественного движения населения до 2023 года методом построения линейных трендов;

прогноз миграционного движения населения основан на следующем:

- Приток населения в период с 2009 по 2011гг. происходил за счет миграции населения занятого в сельском хозяйстве с прилегающих МО района.

- Развитие и внедрение современных механизмов и технологий в базовой сельскохозяйственной отрасли – ведет к сокращению численности занятого населения.

- Удаленность от транспортных магистралей и перспективных рынков сбыта не способствуют развитию перерабатывающих отраслей.

По максимальной оценке с учетом развития прогнозная численность населения МО Усть-Таркского сельсовет на 2023 и составит 5400 чел. и повысится  на 14,8 % по отношению к численности на 2011 год.

При разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Усть-Таркского сельсовета на период до 2023 года принята численность населения на 2011 год по максимальной оценке в количестве 4702 чел.

Таблица 11

Анализ прогнозной численности населения

Усть-Таркского сельсовета  на 2009 - 2023г.г.

| Показатели | Ед. изм. | Прогнозное значение, годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017-2023 |
| Численность населения | чел. | 4636 | 4700 | 4702 | 4754 | 4794 | 4843 | 4890 | 4950 | 5400 |
| Число родившихся | чел. | 50 | 76 | 62 | 59 | 67 | 70 | 75 | 82 | 650 |
| Число умерших | чел. | 56 | 59 | 58 | 53 | 58 | 62 | 68 | 72 | 520 |
| Естественный прирост, убыль населения | чел. | -6 | +17 | +4 | +6 | +9 | +8 | +8 | +10 | +130 |
| Число прибывших в МО | чел. | 156 | 183 | 152 | 186 | 190 | 180 | 180 | 170 | 1050 |
| Число выбывших из МО | чел. | 106 | 136 | 154 | 140 | 159 | 139 | 141 | 120 | 730 |
| Миграционный прирост, убыль населения | чел. | +50 | +47 | -2 | +46 | +31 | +41 | +39 | +50 | +320 |

# 3. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Долгосрочными стратегическими целями развития системы водоснабжения Усть-Таркского сельсовета являются:

обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности систем водоснабжения как части коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

обеспечение финансовой и производственно-технологической доступности услуг водоснабжения надлежащего качества для населения и других потребителей;

обеспечение рационального использования воды, как природной, так и питьевого качества, выполнение природоохранных требований;

повышение ресурсной эффективности водоснабжения путем модернизации оборудования и сооружений, внедрения новой технологии и организации производства;

достижение полной самоокупаемости услуг и финансовой устойчивости предприятий водоснабжения;

оптимизация инфраструктуры и повышение эффективности капитальных вложений, создание благоприятного инвестиционного климата.

3.1. Анализ существующей организации систем водоснабжения,

выявление проблем функционирования

Водоснабжение на территории Усть-Таркского сельсовета осуществляется по четырем автономным хозяйственно-питьевым водопроводам, со своими водозаборными и водонапорными сооружениями:

- Хозяйственно- питьевой водопровод с. Усть-Тарка протяженностью 21,145км.,  выполнен в 1969г из стальных, асбестоцементных, чугунных труб диаметрами 32-150мм. Питается от двух глубоководных скважин (1170м) и пяти мелководных глубиной 21-25м., рабочий дебет 180 м3/час. Рабочее давление 1,5 атм., обеспечивается двумя водонапорными башнями системы Рожновского, высота башни 20м, объем – 30м3. Вода по химическому  составу и бактериологическим  показателям соответствует  требованиям СанПиН.. Объектами водоснабжения являются коммунальный, бытовой, домашние животные частного сектора и полив огородов.  Количество аварий за период 2010-2011гг в среднем составляет 0,8 аварий на 1км протяженности водопровода, данный водопровод в настоящее время не является проблемным и подлежит реконструкции в перспективе.

- Хозяйственно- питьевой водопровод  д. Богословка  протяженностью 5,8км., постройки 1979г. из чугунных и асбестоцементных труб диаметрами 100мм. Питается от артезианской скважины  глубиной 1175м., рабочий дебет 40 м3/час. Рабочее давление 1,3 атм., обеспечивается водонапорной башней системы Рожновского, высота башни 18м, объем – 25м3. Существующая схема водоснабжения продиктована особенностью застройки д. Богословка. Водозаборная скважина, резервуар чистой воды, станция 2 подъема и водонапорная башня расположены на возвышенности. Вода по химическому составу и бактериологическим  показателям соответствует требованиям СанПиН.. Объектами водоснабжения являются коммунальный, бытовой, производственный, животноводческий сектор, домашние животные частного сектора и полив огородов.

В настоящее время подача питьевой воды составляет 341,2м3 в сутки.

Утвержденные эксплуатационные запасы подземных вод, по состоянию на 01.01.2010 для хозяйственно-питьевого водоснабжения  1125 тыс.м3.

Водопровод в с. Усть-Тарка протяженностью 1,37км. на ул. Лесной запитан от мелководной скважины, год постройки водопровода 2003, материал труб полиэтилен, диаметром 110мм., проложен на глубине 2,7-2,8м. находится в рабочем, удовлетворительном состоянии.

Водопроводы в с. Усть-Тарка запитанные от насосных станций расположенных на ул. Кирова протяженностью 8,94км. и ул. Гагарина протяженностью 10,83км. Сроки эксплуатации водопроводов и основных инженерных сооружений, без замены и реконструкции (за исключением насосного оборудования) - более 42 лет. Водопровод проложен на глубине 2,7-2,8м, в пучинистых грунтах, на протяжении всей трассы водопровода – многочисленные локальные затопления территорий, свидетельствующие о повреждениях и протечках трубопровода, материал труб – чугун, в результате весеннего пучения, аварийность достигает 1,2  аварий на 1км протяженности водопровода, в среднем затраты на устранение аварий в год составляют 0,36 млн. рублей.

Три резервуара чистой воды V = 250м3 из железобетонных конструкций, обвалован, находится в удовлетворительном рабочем состоянии.

Три станции 2 подъема, из кирпича и ж\б плит, находится в удовлетворительном рабочем состоянии.

Водонапорная башня расположенная по адресу: с. Усть-Тарка пер. Больничный находится в критическом состоянии: бак и водонаполненная опора надземной части башни  имеет повышенный коррозионный износ, сквозные отверстия, через которые происходит утечка воды.

- Таблица 12

Динамика объемов производства воды

| Наименование потребителей | Объем реализации воды (тыс. м3) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2009 | 2010 | 2011 |
| Население (комм. Услуги, полив, содержание скота.) | 85,1 | 88,6 | 85,5 |
| В том числе несанкционированный разбор | 8,1 | 7,9 | 7,1 |
| В т. ч по приборам учета (всего/ на 1 чел.м3 ) | 4/1,91 | 13,2/2,28 | 17,1/2,06 |
| Предприятия и учреждений. | 42,0 | 42,1 | 39,0 |
| Потери и хищения | 30,1 | 32,5 | 31 |
| Всего | 157,2 | 163,5 | 155,5 |

Таблица 13

Характеристика водопроводной сети

| N п/п | Показатели | Ед. изм. | 2011г. | 2015г. | Темп роста, 2015/2011гг, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Одиночное протяжение водопроводов | км | 26,95 | 27,95 | 107,2 |
| 2 | в т.ч. нуждающихся в замене | км | 19,773 | 4,52 | 22,9 |
| 3 | Доля сетей, нуждающихся в замене, в одиночном протяжении водопроводов | % | 73,4 | 16,2 | - |

Хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется через магистральные сети, от водозабора до потребителя.

Состояние основных фондов систем ВКХ определяется высоким уровнем износа. Особенно это относится к передаточным устройствам (система трубопроводов) – 80 %, водозаборным сооружениям – 70% и сооружениям на сетях (водонапорные башни) - 40%.

- Таблица 14

Состояние основных фондов системы  водоснабжения МО

| Группы основных средств | Балансовая стоимость, тыс. руб. | Уд. вес, % | Износ |  | Остаточная стоимость, тыс. руб. | Фактический износ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. руб. | % |  |  |
| Водоснабжение | 2825,1 | 100 |  |  |  |  |
| трубопроводы | 1122,6 | 39,7 | 392 | 65,0 | 730,6 | 80 |
| Водозаборные сооружения | 1628,1 | 57,6 | 951,9 | 58,5 | 676,2 | 70 |
| Машины и оборудование | 74,4 | 2,7 | 74,4 | 100 | 0 | 100 |

Надежность системы водоснабжения Усть-Таркского сельсовета характеризуется как неудовлетворительная, фактическое значение показателей составило:

аварийность на трубопроводах – 0,8 ед./км при норме 0,5 ед./км;

Проблемы

Вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов.

Отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры.

Износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению.

Требуемые мероприятия

Поэтапная реконструкция изношенных сетей водоснабжения, имеющих большой физический износ (65%), с использованием современных полимерных материалов.

Установка эффективного энергосберегающего насосного оборудования и АСУ.

Внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией КИПиА насосных станций, водозаборных сооружений.

Таблица 15

- Потребители

| Наименование | Показатели (ед.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2009 | 2010 | 2011 |
| Потребители (чел) | 4636 | 4700 | 4702 |
| Всего объектов жилья | 811 | 818 | 812 |
| Всего квартир | 1658 | 1672 | 1660 |
| Абоненты (закл. Договоров) | 1720 | 1735 | 1721 |
| Объекты бюджетной сферы | 26 | 26 | 25 |
| Прочие объекты | 36 | 37 | 36 |

- Структура производства, передачи и потребления воды

Структура производства, передачи и потребления воды по факту 2011г. оценивается следующим образом:

Поднято воды Q = 160,6тыс. куб. м/год.

Подано в сеть Q = 160,6тыс куб. м/год.

Объем полезного отпуска воды определяется по показаниям приборов учета воды, при отсутствии приборов - на основании нормативов водопотребления.

- Материальный баланс системы (фактический)

Материальный баланс позволяет оценить фактическую нагрузку, приходящуюся на систему водоснабжения и очистные сооружения.

Утечки и неучтенный расход воды составили в 2011г. Q = 36тыс куб. м/год., что составило 22,4 % к поданной воде в сеть.

При этом основным лимитирующим фактором системы водоснабжения являются сети водоснабжения с прогрессирующим процентом износа.

3.1.2 Организационный анализ

ООО «Спецстроймонтаж» обслуживает хозяйственно-питьевую систему водоснабжения Усть-Таркского сельсовета, предназначенную для бесперебойного, качественного и экологически безопасного водоснабжения населения МО.

- Таблица 16

Основные показатели системы водоснабжения

| N п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поднято воды, всего | тыс. м3/год | 157,2 | 163,5 | 155,5 | 156 | 142 | 147 | 142 | 150 |
| 3 | Подано воды в сеть | тыс. м3/год | 157,2 | 163,5 | 155,5 | 156 | 142 | 147 | 142 | 150 |
| 4 | Отпущено (реализовано) воды, всего | тыс. м3/год | 127,1 | 131 | 124,5 | 125 | 125 | 135 | 135 | 145 |
| 4.1 | в том числе населению | тыс. м3/год | 85,3 | 88,6 | 85,5 | 86,0 | 86,5 | 96,5 | 96,5 | 102 |
| 4.2 | бюджетным организациям, соцкультбыту | тыс. м3/год | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 |
| 4.3 | прочим потребителям | тыс. м3/год | 20,5 | 20,6 | 17,5 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 5 | Утечки и неучтенный расход воды | тыс. м3/год | 30,1 | 32,5 | 31 | 31 | 17 | 12 | 7 | 5 |
| 5.1 | то же в % к поданной в сеть | % | 19,1 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 11,9 | 8,2 | 4,9 | 3,3 |

- Основные показатели работы системы водоснабжения

Существующая подача питьевой воды ООО «Спецстроймонтаж» на муниципальные нужды составляет 0,34 тыс. куб. м/сут., в т.ч.:

населению – 0,24 тыс. куб. м/сут.;

промышленным предприятиям и другим организациям – 0,1 тыс. куб. м/сут.;

потери в водопроводных сетях – 0,05 тыс. куб. м/сут.

В аренде ООО «Спецстроймонтаж» находится 21,145. водопроводных сетей, из них нуждаются в замене 19,773км..

По химическому составу по всем показателям, кроме железа, марганца, подземная вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода", и поэтому основным технологическим процессом при очистке является обезжелезивание.

- 3.2. Программа развития водоснабжения

- Основные направления модернизации системы водоснабжения

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейших перспектив развития МО Усть-Таркский сельсовет показывает, что действующие сети водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Необходима полная модернизация системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

Модернизация системы водоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

поэтапная реконструкция с сетей водоснабжения, имеющих большой износ, с использованием современных технологий: с применением неметаллических трубопроводов;

внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией КИПиА насосных станций;

сокращение удельного энергопотребления на подъем и транспортировку воды путем замены существующих насосов на более энергоэффективные;

замена водонапорной башни

установка частотных преобразователей на перекачивающее оборудование, что приведет к оптимизации давления в сети, устойчивости и надежности, снижению количества порывов и утечек (особенно в часы наименьшего водоразбора), снижению затрат на перекачку воды, теряемой в период избыточного давления в сети, значительной экономии электроэнергии.

Перечень мероприятий их стоимость и реализация по годам приведены в приложении № 1

- Обоснование финансовой потребности по источникам

Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются в инвестиционной программе организации коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоснабжения, согласованной с органом местного самоуправления и утвержденной представительным органом муниципального образования.

- Определение эффекта от реализации мероприятий

Развитие услуг в области водоснабжения напрямую связано с социально-экономическим развитием Усть-Таркского сельсовета. При проведении мероприятий реконструкции и модернизации системы водоснабжения прогнозируется повышение надежности функционирования системы водоснабжения, складывающееся из показателей, характеризующих работу в целом.

Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год

2011 г. – 0,8 единиц;

2015 г. – 0,5 единицы;

2023 г. – 0,5 единицы.

Износ основных фондов

2011 г. - 65%;

2015 г. - 30%;

2023 г. - 20%.

Доля ежегодно заменяемых сетей, % от общей протяженности

2011 г. – 2 %;

2015 г. – 23 %;

2023 г. – 75 %.

Уровень потерь

2011 г. – 22,4 %;

2015 г. – 4,9 %;

2023 г. – 3,3 %.

Ресурсная эффективность - удельный расход электроэнергии

2011 г. -  1,31 кВт.ч/куб. м;

2015 г. – 1,1 кВт.ч/куб. м;

2023 г. – 0,8 кВт.ч/куб. м.

- 4. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

- 4.1. Анализ существующей ситуации водоотведения, организация системы водоотведения.

Существующее положение, централизованной системы канализации в населенных пунктах Усть-Таркского сельсовета нет. От отдельных зданий стоки отводятся в выгреба, с последующим вывозом АС – машинами в места сброса.

- 4.2. Программа развития водоотведения

Мероприятия Программы предусматривают, в первую очередь, обеспечение нормативной степени очистки. Это достигается за счет строительства очистных сооружений канализации, поэтапного строительства 12,8км. централизованных сетей водоотведения в жилой зоне и станции перекачки. При этом главной задачей является качественное улучшение показателей очищенных сточных вод при сбросе в водоем за счет применения современных технологий и оборудования. До строительства центральной канализации, для очистки бытовых стоков (от АС машин), применима установка заводского изготовления, работающая в автоматическом режиме.

- Перечень мероприятий до 2023 года

Перечень мероприятий по новому строительству системы водоотведения МО и финансовые потребности на их реализацию приведен в приложении № 2

Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются в инвестиционной программе организации коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоотведения, согласованной с органом местного самоуправления и утвержденной представительным органом муниципального образования.

- Основные показатели работы системы водоотведения

с учетом перечня мероприятий

Основными производственными показателями работы системы водоотведения с учетом перечня мероприятий на 2023год являются:

очистка сточных вод 2023 г. – 26,6 тыс. куб. м/год.

- Определение эффекта от реализации мероприятий

Развитие услуг в области водоотведения напрямую связано с социально-экономическим развитием Усть-Таркского сельсовета. При проведении мероприятий по устройству системы водоотведения прогнозируется экономичность и надежность функционирования системы, уменьшение вредных нагрузок на окружающую среду, улучшение экологической ситуации в целом по МО.

# 5. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Долгосрочными стратегическими целями развития системы центрального теплоснабжения Усть-Таркского сельсовета являются:

обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности систем центрального теплоснабжения как части коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

обеспечение финансовой и производственно-технологической доступности услуг центрального теплоснабжения надлежащего качества для населения и других потребителей;

повышение ресурсной эффективности центрального теплоснабжения путем модернизации оборудования, внедрения новой технологии и организации производства;

достижение полной самоокупаемости услуг и финансовой устойчивости предприятия;

оптимизация инфраструктуры и повышение эффективности капитальных вложений, создание благоприятного инвестиционного климата.

5.1. Анализ существующей организации систем центрального теплоснабжения

с. Усть-Тарка и выявление проблем функционирования

Центральное теплоснабжение на территории с. Усть-Тарка осуществляется тремя котельными использующих твердое топливо:

- Теплотрассы с. Усть-Тарка протяженностью в двухтрубном исполнении 9,1км.,  построены в 1983-2007г. из стальных труб диаметрами 50-200мм. Присоединенные к трем котельным, общей мощностью 16,72Гкал/час. Подземный вариант прокладки 81,6% надземный 19,4%. Объектами центрального теплоснабжения являются: бюджетные учреждения, предприятия, жилой фонд.  Количество аварий за период 2010-2011гг в среднем составляет 12 аварий в год.

В настоящее время производство тепловой энергии 22,397тыс. Гкал.в том числе

Населению 9,62 тыс.Гкал.

Бюджетным организациям 7,213 тыс.Гкал

Прочим потребителям 2,21 тыс.Гкал

На собственные нужды 0,671 тыс.Гкал

Потери 2,683 тыс.Гкал

30% тепловых сетей введено в эксплуатацию до 1998г. Часть тепловых сете построены хозспособом без учета перспективы развития территории физическое состояние и пропускная способность которых не отвечают техническим требованиям. Общая протяженность тепловых сетей находящихся в ветхом  и аварийном состоянии,  значительно влияющих на качество и надежность всей системы теплоснабжения составляет 4,8км., не соответствуют требованиям энергоэффективности 9,1 км. (100%)

На тепловых сетях установлено 182 единицы запорной арматуры, устаревшей и несоответствующей современным требованиям из которых 55% требуют полной замены на краны шаровые. Частые поломки запорной арматуры приводят к неэффективным потерям теплоносителя и увеличению непроизводительных затрат, ведут в конечном итоге к снижению качества услуг теплоснабжения  для потребителей.

В среднем физический износ тепловых сетей составляет 58%, котельного оборудования 75 %, электрооборудование и освещение 60%.

- Таблица 17

Динамика объемов производства тепловой энергии

| Наименование потребителей | Объем реализации тепловой энергии (тыс.Гкал.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2009 | 2010 | 2011 |
| Население | 9,69 | 9,68 | 9,65 |
| Предприятия и учреждения. | 12,444 | 12,25 | 12,151 |
| Потери и хищения | 0,683 | 0,68 | 0,679 |
| Всего | 22,817 | 22,61 | 22,48 |

Таблица 18

Характеристика теплотрасс

| N п/п | Показатели | Ед. изм. | 2011г. | 2016г. | Темп роста, 2016/2011гг, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплотрасса в двухтрубном исполнении | км | 9,1 | 9,1 | - |
| 2 | в т.ч. нуждающихся в замене | км | 8,8 | 4,7 | 53,4 |

Состояние основных фондов систем теплоснабжения определяется высоким уровнем износа. Особенно это относится к оборудованию котельных   - 75%.

- Таблица 19

Состояние основных фондов системы  теплоснабжения

| Группы основных средств | Балансовая стоимость, тыс. руб. | Уд. вес, % | Износ |  | Остаточная стоимость, тыс. руб. | Фактический износ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. руб. | % |  |  |
| Теплоснабжение | 8662,9 | 100 |  |  | 7105,3 |  |
| Теплотрассы | 6884,8 | 79,5 | 844,7 | 12,3 | 6040,1 | 58 |
| Котельные | 471,7 | 5,4 | 64 | 13,6 | 407,7 | 49,7 |
| Машины и оборудование | 1306,4 | 15,1 | 648,9 | 49,7 | 657,5 | 60 |

Надежность системы отопления характеризуется как неудовлетворительная, фактическое значение показателей составило:

аварийность на трубопроводах – 1,31 ед./км при норме 0,5 ед./км;

Проблемы

Протяженности сети с износом (75 %) от общей протяженности сети составило (53%).

Оборудование котельных устарело износ 75 %

Износ электрооборудования и несоответствие современным требованиям по надежности и энергоэффективности.

Требуемые мероприятия

Необходимо провести реконструкцию аварийных тепловых сетей постройки 1983-2000г.г. с заменой трубопроводов 4,1км.

Поэтапная реконструкция изношенных сетей теплоснабжения, имеющих большой физический износ (70%), с использованием современных материалов.

Установка эффективного энергосберегающего оборудования.

Таблица 20

- Потребители

| Наименование | Показатели (ед.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2009 | 2010 | 2011 |
| Потребители (чел) | 1565 | 1599 | 1649 |
| Всего объектов жилья | 170 | 175 | 182 |
| Всего квартир | 559 | 571 | 589 |
| Объекты бюджетной сферы | 26 | 26 | 25 |
| Прочие объекты | 34 | 34 | 36 |

- Структура производства, передачи и потребления тепла

Структура производства, передачи и потребления тепла по факту 2011г. оценивается следующим образом:

Произведено теплоэнергии 23,697тыс.Гкал.

Реализовано потребителям 19,713тыс. Гкал.

В т.ч. населению 9,62тыс.Гкал.

бюджетным организациям 7,213тыс.Гкал.

прочим потребителям 2,21тыс.Гкал.

собственные нужды 2,684

Объем полезного отпуска тепла определяется по показаниям приборов учета, при отсутствии приборов - на основании нормативов теплопотребления.

- Материальный баланс системы (фактический)

Материальный баланс позволяет оценить фактическую нагрузку, приходящуюся на систему теплоснабжения.

Потери тепловой энергии составили в 2011г. 3,98 тыс. Гкал., 16,8 % от общего её производства, или 20,2 % от реализованной.

При этом основным лимитирующим фактором системы теплоснабжения являются сети теплоснабжения и оборудование котельных с прогрессирующим процентом износа.

5.1.2 Организационный анализ

ООО «Спецстроймонтаж» обслуживает котельное оборудование и системы теплоснабжения Усть-Таркского сельсовета, предназначенные для бесперебойного, качественного и экологически безопасного теплоснабжения населения с. Усть-Тарка.

- Таблица 21

Основные показатели системы теплоснабжения

| N п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количеств источников теплоснабжения | единиц | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Протяженность сетей | км | 8,2 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 |
| 3 | Мощность источников теплоснабжения | Гкал/час. | 18,0 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 |
| 4 | Производство теплоэнергии | тыс. Гкал | 26,17 | 25,953 | 23,692 | 23,692 | 23,435 | 23,302 | 21,732 | 19,435 |
| 5 | Потребление (реализация) теплоэнергии. | тыс. Гкал | 22,134 | 21,93 | 19,713 | 19,713 | 19,473 | 19,356 | 19,12 | 18,51 |
| 5,1 | В т.ч. населению | тыс. Гкал | 9,69 | 9,68 | 9,62 | 9,62 | 9,524 | 9,476 | 9,38 | 9,35 |
| 5,2 | бюджетным организациям | тыс. Гкал | 7,28 | 7,28 | 7,213 | 7,213 | 7,14 | 7,1 | 7,03 | 7,01 |
| 5,3 | прочим потребителям | тыс. Гкал | 2,264 | 2,25 | 2,210 | 2,210 | 2,189 | 2,182 | 2,160 | 2,15 |
| 5,4 | Расход на собственные нужды | тыс. Гкал | 2,9 | 2,72 | 2,684 | 2,684 | 1,844 | 1,404 | 1,0 | 1,0 |
| 6 | Потери теплоэнергии | тыс. Гкал | 4,036 | 4,023 | 3,979 | 3,979 | 3,962 | 3,946 | 2,612 | 0,925 |

- Основные показатели работы системы теплоснабжения

Существующая подача тепловой энергии ООО «Спецстроймонтаж» на муниципальные нужды составляет 19,713тыс.Гкал., в т.ч.:

населению – 9,62тыс.Гкал.;

промышленным предприятиям и другим организациям – 12,107тыс.Гкал.;

потери в теплосетях – 3,976тыс.Гкал.

В аренде ООО «Спецстроймонтаж» находится 9,1км. тепловых сетей, из них нуждаются в замене 8,8км. и три котельных нуждающихся в модернизации.

- 5.2. Программа развития теплоснабжения

- Основные направления модернизации системы теплоснабжения

Анализ существующей системы теплоснабжения и дальнейших перспектив развития МО Усть-Таркский сельсовет показывает, что действующие сети теплоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Необходима полная модернизация системы теплоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

Модернизация системы теплоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

поэтапная реконструкция с сетей теплоснабжения, имеющих большой износ, с использованием современных технологий;

внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами;

сокращение удельного энергопотребления на производство тепловой энергии путем замены существующего электрооборудования на более энергоэффективное;

установка частотных преобразователей на котельных, что приведет к экономии электроэнергии.

Перечень мероприятий их стоимость и реализация по годам приведены в приложении № 1

- Обоснование финансовой потребности по источникам

Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются в инвестиционной программе организации коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере теплоснабжения, согласованной с органом местного самоуправления и утвержденной представительным органом муниципального образования.

- Определение эффекта от реализации мероприятий

Развитие услуг в области теплоснабжения напрямую связано с социально-экономическим развитием Усть-Таркского сельсовета. При проведении мероприятий реконструкции и модернизации системы теплоснабжения прогнозируется повышение надежности функционирования системы теплоснабжения, складывающееся из показателей, характеризующих работу в целом.

Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений на 1км сетей в год

2011 г. – 1,31 единиц;

2015 г. – 1,0 единицы;

2023 г. – 0,5 единицы.

Износ основных фондов

2011 г. - 60%;

2015 г. - 40%;

2023 г. - 20%.

Доля ежегодно заменяемых сетей, % от общей протяженности

2011 г. – 0 %;

2015 г. – 14,8 %;

2023 г. – 37,9 %.

Уровень потерь

2011 г. – 16,8%;

2015 г. – 12,02 %;

2023 г. – 4,75 %.

Ресурсная эффективность - удельный расход электроэнергии

2011 г. -  32,8 кВт.ч/Гкал;

2015 г. – 29,5 кВт.ч/Гкал;

2023 г. – 25 кВт.ч/Гкал.

# 6. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ (ЗАХОРОНЕНИЯ) ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ, ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

6.1. Анализ существующей организации объектов,

используемых для утилизации (захоронения)

твердых бытовых отходов, выявление проблем функционирования

- Инженерно-технический анализ

В настоящее время все твердые бытовые отходы (ТБО) вывозятся для захоронения на полигоны твердых бытовых отходов в 1 км к востоку  от жилой застройки. Основанием для эксплуатации полигона ТБО является фактическое использование.

Эксплуатацию полигонов в настоящее время осуществляет Администрация Усть-Таркского сельсовета.

На полигоны принимаются отходы из жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, уличный смет, строительный мусор, а также неопасные отходы, класс которых устанавливается экспериментальными методами.

По периметру всей территории полигонов имеются водоотводная (осушительная) канава глубиной 1 метр (3 - 4 м) и обваловка.

Для защиты от выветривания или смыва грунта с откосов полигонов ТБО проведено озеленение - посажена трава.

Организация работ на полигонов определяется технологической схемой эксплуатации. При эксплуатации площадки для складирования и захоронения ТБО все требования противопожарных и санитарных норм выполняются в соответствии с существующим законодательством.

- Оценка существующего резерва и дефицита мощности по оказанию услуг утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

Мощность (емкость) полигонов составляет 230 тыс. куб. м. Общий годовой объем поступления отходов на полигон в настоящее время в среднем составляет 9,2 тыс. куб. м.

Расчетный срок эксплуатации  при указанных показателях составляет 20 лет.

- Потребители

Основными потребителями услуг по захоронению твердых бытовых отходов являются население и бюджетные организации.

- Таблица 22

Структура объемов утилизации (захоронения) ТБО

| Потребители услуг | Ед. изм. | 2011г. Факт | 2012г., план | 2013г., план |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего захоронено отходов, в т.ч.: | тыс. куб. м | 9,2 | 11,2 | 11,5 |
| Население | тыс. куб. м | 7,8 | 9,4 | 9,6 |
| Бюджетные организации | тыс. куб. м | 0,5 | 0,7 | 0,8 |
| Прочие организации | тыс. куб. м | 0,9 | 1,1 | 1,1 |

- Проблемы эксплуатации объектов в разрезе:

надежность, качество, стоимость (доступность

для потребителей), экологичность

Основной проблемой захоронения твердых бытовых отходов на полигонах ТБО Усть-Таркского сельсовета является несоответствие следующим требованиям:

Отсутствие заключения экологической экспертизы;

отсутствие контроля за объемом и качеством (токсичностью) поступающих отходов;

отсутствие кольцевых каналов для перехвата талых и ливневых вод, наблюдательных скважин (колодцев);

6.2. Программа развития объектов, используемых

для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

Программа развития объектов, используемых для утилизации ТБО, предусматривает выбор метода обезвреживания ТБО с целью оптимального решения проблем, связанных с охраной окружающей среды.

Полигон ТБО

Полигон является наиболее распространенным вследствие простоты эксплуатации и низкой стоимости эксплуатации способом обезвреживания ТБО. Однако полигон является источником загрязнения окружающей среды. Кроме этого, при захоронении на полигоне теряются все ценные компоненты ТБО.

На сегодняшний день складирование и захоронение отходов на полигоне остаются основным методом утилизации. Основным направлением модернизации системы утилизации (захоронения) ТБО будут являться минимизация количества отходов и рациональное использование площадей имеющихся полигонов. Сокращению площадей, занятых под полигоны ТБО, способствуют технологии захоронения с уплотнением отходов. Для уменьшения объема захоронения на полигоне отходов после выделения утильных фракций рекомендуется использовать специальные компакторы. С их помощью достигается снижение объема мусора от 4 до 8 раз.

- Перечень мероприятий до 2023года

Основной целью Программы является повышение эффективности, надежности и устойчивости функционирования системы захоронения (утилизации) твердых бытовых отходов за счет ее модернизации.

Задачи Программы:

повышение надежности, качества и эффективности услуг по захоронению (утилизации) ТБО;

повышение уровня обеспеченности населения услугами по захоронению (утилизации) ТБО;

обеспечение инвестиционной привлекательности и привлечение инвестиций как из бюджетных, так и из внебюджетных источников;

создание системы управления, мониторинга и контроля за повышением надежности и эффективности функционирования полигона ТБО;

создание системы информационной поддержки разработки и реализации нормативно-правовых, организационных и технических решений по повышению эффективности, надежности и устойчивости функционирования системы захоронения (утилизации) ТБО;

снижение экологической нагрузки.

Модернизация системы захоронения (утилизации) ТБО включает следующие мероприятия:

Проведение инженерных изысканий и разработка проектов обустройства существующих полигонов захоронения ТБО;

Приобретение транспортных средств для сбора и вывоза ТБО;

Установка контейнеров для сбора ТБО от населения;

внедрение передвижных приемных пунктов вторичного сырья.

Перечень мероприятий по новому строительству системы утилизации ТБО Усть-Таркского сельсовета  и финансовые потребности на их реализацию приведен в приложении № 2

- Основные показатели работы системы утилизации

(захоронения) ТБО с учетом перечня мероприятий

Реализация мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в части захоронения (утилизации) ТБО предполагает достижение следующих результатов:

1. Технологических результатов:

соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для захоронения ТБО;

увеличение объема принимаемых на полигон ТБО, увеличение мощности полигона на 20%.

2. Социально-экономических результатов:

повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания населения и организаций МО.

- Определение эффекта от реализации мероприятий

Экономический эффект

В результате реализации мероприятий Программы планируется достичь экономической эффективности за счет следующих основных мероприятий:

приобретение измельчителя отходов;

приобретение компакторов.

При этом все мероприятия Программы по развитию системы захоронения (утилизации) ТБО Усть-Таркского сельсовета направлены на достижение социально значимых результатов для населения и других потребителей услуг.

Социальный эффект

Социальный эффект от реализации мероприятий выражается в:

улучшении экологической обстановки в МО;

обеспечении необходимого объема и качества услуг по захоронению ТБО;

улучшении санитарно-эпидемиологического состояния территорий.

# 7. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

7.1. Анализ существующей организации систем

электроснабжения, выявление проблем функционирования

Электроснабжение поселений Усть-Таркского сельсовета осуществляется от подстанции Усть-Таркская 110/35/10 по сетям  ВЛ-10 кВ до трансформаторных подстанций  поселений,  от ТП, по сетям ВЛ-0,4 кВ до потребителей. Сети всех напряжений внутри селитебных территорий выполнены воздушными линиями на железобетонных и деревянных опорах с железобетонными приставками.

Трансформаторные подстанции и сети всех напряжений внутри и вне селитебных территорий, принадлежат на праве собственности ЗАО «Региональные электрические сети», Эксплуатацию и обслуживание сетей электроснабжения осуществляет филиал  ЗАО «Региональные электрические сети» - «Татарские электрические сети».

Развитие сетей электроснабжения на территории Усть-Таркского сельсовета выполняется в рамках муниципальной программы «Развитие электрических сетей на территории с. Усть-Тарка на 2012-2014годы».

# 8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ДЕТАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ МОНИТОРИНГА РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

8.1. Мониторинг и корректировка программы

Целью мониторинга Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Усть-Таркского сельсовета являются регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Усть-Таркского сельсовета включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры.

2. Анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Усть-Таркского сельсовета  предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.

Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается представительным органом муниципального образования по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению главы муниципального образования.

8.2. Ожидаемые результаты и детальный перечень

целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации программы

Результаты Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Усть-Таркского сельсовета определяются с помощью целевых индикаторов (табл. 18). Для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Усть-Таркского сельсовета и для оценки финансово-экономического и технического состояния организаций и объектов коммунального хозяйства необходимо применение системы стандартов услуг ЖКХ.

- Таблица 23

Ожидаемые результаты и целевые показатели Программы

| N п/п | Ожидаемые результаты Программы | Целевые индикаторы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Водопроводно-канализационное хозяйство |  |
| 1.1 | Технические показатели |  |
| 1.1.1 | Надежность обслуживания систем водоснабжения и водоотведения Повышение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов воды |
| 1.1.2 | Сбалансированность систем водоснабжения и водоотведения Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
|  |  | Наличие дефицита мощности (уровень очистки воды, уровень очистки стоков) |
|  |  | Обеспеченность потребителей приборами учета |
| 1.1.3 | Ресурсная эффективность водоснабжения и водоотведения Повышение эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального назначения | Удельный расход электроэнергии |
| 1.2 | Финансово-экономические показатели |  |
| 1.2.1 | Доступность для потребителей Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения и водоотведения населению | Охват услугами |
| 1.2.2. | Обеспеченность сельского населения питьевой водой Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения населению | Охват услугами, % |

В соответствии с действующим законодательством администрация Усть-Таркского сельсовета вправе устанавливать в пределах своих полномочий стандарты, на основании которых определяются основные требования к качеству коммунального обслуживания, оценивается эффективность работы предприятий коммунального комплекса, осуществляется распределение бюджетных средств. Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых индикаторов оцениваются по следующим результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно-правовых характеристик:

Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь - надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реабилитации основных фондов на фоне более чем 10-кратного роста аварийности за последние 10 лет. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.

Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые индикаторы анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются.

Значения целевых индикаторов разработаны на базе обобщения, анализа и корректировки фактических данных по предприятиям коммунального комплекса Усть-Таркского сельсовета и в целом по Российской Федерации и разделены на 3 группы:

1. Технические индикаторы

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность Усть-Таркского сельсовета без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры целесообразно оценивать обратной величиной: интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей, на 1 млн. руб. стоимости основных фондов); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Сбалансированность системы характеризует эффективность использования коммунальных систем, определяется с помощью следующих показателей: уровень использования производственных мощностей; наличие дефицита мощности; обеспеченность приборами учета.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Нормативы потребления коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

2. Финансово-экономические индикаторы

Численность работающих на предприятии коммунального комплекса в расчете на 1 000 обслуживаемых жителей - применяется для обобщенной оценки эффективности использования живого труда. Указанный норматив-индикатор используется вместо применявшихся до настоящего времени среднестатистических нормативов численности, которые отражают традиционные экстраполяционные подходы, нормирование "от частного к общему", способствуют сохранению и тиражированию низкой эффективности организации производства и управления. Рассчитанная на их базе численность работающих, как правило, на 60% больше и превышает фактическую численность, что ведет к завышению затрат на оплату труда. Применение указанного целевого индикатора позволяет оценить и спланировать реальную численность работающих. Для гарантированного сохранения квалифицированных кадров и преодоления оттока рабочей силы из предприятий жизнеобеспечения рекомендуется контролировать и планировать среднюю заработную плату на уровне или на 10 - 15% выше средней по муниципальному образованию.

Стоимость основных фондов в расчете на 1 000 обслуживаемых жителей, или на единицу материального носителя услуги (1 Гкал тепла, 1 000куб. м воды и т.п.) - используется для анализа объективности оценки основных фондов, что важно для правильного начисления амортизации - элемента инвестиционного потенциала организаций коммунального комплекса.

Необходимость использования этого индикатора обусловлена тем, что на большинстве предприятий коммунального комплекса переоценка основных фондов выполнена без достаточных обоснований и анализа последствий. Это приводит в одних случаях к неоправданному росту их стоимости, завышению затрат по статьям "Амортизация" и "Ремонтный фонд". В итоге - необоснованный рост тарифов, потребности в бюджетных средствах, а также рост налогов на имущество. С другой стороны, заниженная стоимость основных фондов снижает инвестиционный потенциал предприятия, определяет недостаток средств на воспроизводство и замену изношенных фондов.

С использованием данного целевого индикатора при уточненной оценке фактической стоимости можно оценить достаточность развития производственных мощностей.

Анализ динамики стоимости основных фондов с применением указанного целевого индикатора позволит обеспечить баланс между операционными (текущими) затратами предприятия и затратами на восстановление основных фондов, а последние оценить с точки зрения их достаточности.

Целевой индикатор амортизационных отчислений должен применяться в комплексе с нормативом стоимости основных фондов, с помощью данного индикатора можно оценить достаточность амортизационных отчислений для обновления оборудования, сетей и других основных фондов коммунального хозяйства в условиях их накопившегося переизноса. Применение данного целевого индикатора должно компенсировать необоснованное сокращение затрат по статье "Амортизация" в результате недофинансирования, стремления снизить величину тарифа либо без изменения его величины повысить затраты по другим статьям себестоимости. Необходимо контролировать процесс повышения средней нормы амортизации до уровня, соответствующего реальному сроку службы основных фондов.

Использование указанных целевых индикаторов имеет важное значение при самостоятельном распределении предприятиями коммунального комплекса всего амортизируемого имущества по 10 группам, то есть самостоятельно определяет срок службы.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

3. Организационно-правовые условия определяют эффективность сложившейся системы управления коммунальным хозяйством в Усть-Таркского сельсовета и ход институциональных преобразований:

Наличие договоров между органами местного самоуправления (или уполномоченными ими организациями), производителями и потребителями услуг:

договоров на предоставление коммунальных услуг;

договоров на исполнение муниципального заказа, заключаемых на конкурсной основе;

договоров аренды основных фондов с правом внесения улучшений;

концессионных соглашений.

Целевые индикаторы для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Усть-Таркского сельсовета на период до 2023 года представлены в табл. 24.

10.3. Система управления программой

и контроль за ходом ее выполнения

Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации Программы.

Система управления ПКР включает организационную схему управления реализацией ПКР, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу.

Структура системы управления Программой выглядит следующим образом:

система ответственности по основным направлениям реализации ПКР;

система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации Программы;

порядок разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, включающих выполнение мероприятий Программы.

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов правительства Новосибирской области, органов местного самоуправления Усть-Таркского сельсовета, предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.

В реализации Программы участвуют органы местного самоуправления, организации коммунального комплекса, включенные в Программу, и привлеченные исполнители.

Система ответственности

Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе местного самоуправления Усть-Таркского сельсовета.

Общее руководство реализацией Программы осуществляется главой Усть-Таркского сельсовета. Контроль за реализацией Программы осуществляют органы исполнительной власти и представительные органы Усть-Таркского сельсовета в рамках своих полномочий.

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса.

Функциями уполномоченного органа по реализации Программы наделяется Управляющая организация жилищно-коммунального хозяйства Усть-Таркского района Новосибирской области.

Реализация Программы осуществляется путем разработки инвестиционных программ обслуживающих предприятий инженерных сетей по мероприятиям, вошедшим в Программу.

Порядок разработки и утверждения инвестиционной программы организаций, обслуживающих инженерные сети Усть-Таркского сельсовета.

Инвестиционные программы разрабатываются организациями коммунального комплекса на каждый вид оказываемых ими коммунальных услуг на основании технического задания, разработанного исполнительным органом местного самоуправления Усть-Таркского сельсовета и утвержденного главой администрации Усть-Таркского сельсовета.

Инвестиционные программы утверждаются в соответствии с законодательством с учетом соответствия мероприятий и сроков инвестиционных программ Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры. При этом уточняются необходимые объемы финансирования и приводится обоснование по источникам финансирования: собственные средства; привлеченные средства; средства внебюджетных источников; прочие источники.

- Таблица 24

Целевые индикаторы для мониторинга реализации Программы

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Усть-Таркского сельсовета на период до 2023 года

| Наименование целевого индикатора | Область применения | Фактическое значение 2009 г. | Значение целевого показателя на 2015г. | Значение целевого показателя на 2023 г. | Рациональное значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Водопроводно-канализационное хозяйство |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Технические (надежностные) показатели |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Надежность обслуживания систем водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год (с учетом повреждения оборудования): водоснабжение водоотведение | Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения и водоотведения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно - восстановительных работ, определяется по журналам аварийно - диспетчерской службы предприятия. В среднем по России около 0,7 аварии на 1км сетей. В результате реализации ПКР значение данного показателя не должно превышать 0,1 аварии |
| Износ коммунальных систем, %: водоснабжение водоотведение | Используется для оценки надежности работы систем водо-снабжения и водоотведения, анализа необходимой замены оборудования и определения потребности в инвестициях | 65 | 30 | 20 | 20 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги в сфере водоснабжения и водоотведения |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности: водоснабжение | Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения | 76,5 | 16,8 | 0 | 0 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по водоснабжению |
| Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности: водоснабжение водоотведение | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | 0 | 45 | 53 | 0 | Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно - технических возможностей организаций водопроводно - канализационного хозяйства, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов |
| Уровень потерь и неучтенных расходов воды, % к объему отпущенной воды | Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения | 35 | 7 | 5 | 5 | На 2011 г. уровень потерь воды составляет 35%. В ходе реализации Программы в 2015 г. -7%, а к 2023 г. - 5% |
| 2.1.2. Сбалансированность систем водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| Наличие дефицита мощности очистки воды, % очистки стоков, % | Используется для оценки качества работы систем водоснабжения и водоотведения | 100 100 | 100 100 | 50 50 | 50 50 | Конкретное значение определяется исходя из данных в сфере водоснабжения и водоотведения |
| Обеспеченность потребителей приборами учета, %: водоснабжение | Используется для оценки качества работы систем водоснабжения и водоотведения | 0 | 80 | 100 | 100 | Конкретное значение показателя зависит от степени охвата приборами учета домов и жилищ граждан (приборы учета холодной воды). от оснащенности приборами учета организаций бюджетной сферы, промышленных предприятий, коммерческих организаций |
| 2.1.3. Ресурсная эффективность |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход электроэнергии кВт.ч/куб. м: водоснабжение водоотведение | Применяется для оценки эффективности использования электроэнергии, занимающей наибольший удельный вес в структуре себестоимости услуг | 1,31 | 1,1 | 0,8 | 0,8 | Конкретное значение параметра зависит от природно - климатических (рельеф местности, глубина скважин) и градостроительных факторов, рельефа |
| 2.2.2. Доступность для потребителей |  |  |  |  |  |  |
| Охват потребителей услугами, % от общего числа населения: водоснабжения | Используется для оценки качества работы систем водоснабжения | 100 | 100 | 100 | 100 | Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере водоснабжения |

| Наименование целевого индикатора | Область применения | Фактическое значение 2009 г. | Значение целевого показателя на 2015г. | Значение целевого показателя на 2023 г. | Рациональное значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Технические (надежностные) показатели |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Надежность обслуживания систем теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год (с учетом повреждения оборудования): водоснабжение водоотведение | Используется для оценки надежности работы систем теплоснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | 0,68 | 0,59 | 0,5 | 0,5 | Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно - восстановительных работ, определяется по журналам аварийно - диспетчерской службы предприятия. В среднем по России около 0,7 аварии на 1км сетей. В результате реализации ПКР значение данного показателя не должно превышать 0,1 аварии |
| Износ коммунальных систем, %: теплоснабжения | Используется для оценки надежности работы систем теплоснабжения, анализа необходимой замены оборудования и определения потребности в инвестициях | 60 | 40 | 20 | 20 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги в сфере теплоснабжения |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности: теплоснабжения | Используется для оценки надежности работы систем теплоснабжения | 52,7 | 40,1 | 15 | 15 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по теплоснабжению |
| Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности: | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | 0 | 45,1 | 51,6 | 5 | Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно - технических возможностей организаций теплоснабжения, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов |
| Уровень потерь и неучтенных расходов теплоэнергии, % к объему отпущенной теплоэнергии | Используется для оценки надежности работы систем теплоснабжения | 15,4 | 12,02 | 4,75 | 5 | На 2011 г. уровень потерь теплоэнергии составляет 3,02%. В ходе реализации Программы в 2015 г. -2,83%, а к 2023 г. – 2,83% |
| 2.1.2. Сбалансированность систем теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность потребителей приборами учета, %: теплоснабжения | Используется для оценки качества работы систем теплоснабжения | 0 | 90 | 100 | 100 | Конкретное значение показателя зависит от степени охвата приборами учета домов и жилищ граждан (приборы учета тепловой энергии). от оснащенности приборами учета организаций бюджетной сферы, промышленных предприятий, коммерческих организаций |
| 2.1.3. Ресурсная эффективность |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход электроэнергии кВт.ч/Гкал. | Применяется для оценки эффективности использования электроэнергии, занимающей наибольший удельный вес в структуре себестоимости услуг | 32,8 | 29,5 | 25 | 25 | Конкретное значение параметра зависит от природно - климатических (рельеф местности, глубина скважин) и градостроительных факторов, рельефа |
| 2.2.2. Доступность для потребителей |  |  |  |  |  |  |
| Охват потребителей услугами, % от общего числа населения: теплоснабжения | Используется для оценки качества работы систем теплоснабжения | 34,5 | 35 | 35 |  | Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере теплоснабжения |

Приложение №1 к программе

комплексного развитие систем

коммунальной инфраструктуры

Усть-Таркского сельсовета 2012 – 2023 гг.

План мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Усть-Таркского сельсовета  на 2012-2023 годы

|  | Наименование мероприятия, населенный пункт, адрес. |  | Технические мероприятия | Объемные показатели | Реализация мероприятий по годам |  |  |  |  |  |  |  | Финансовые потребности, всего (тыс. руб.) | Реализация мероприятий по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  | 2017 | 2018-2023 |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018-2023 |  |  |
| 1 | Модернизация водопроводных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство водопроводной сети распложенного на участке ул. О Кошевого, ул. Матросова, ул.Комсомольская, ул.Московская из п/э труб д.200, протяженностью 4620 м. |  | Реконструкция | 4,620 | 3,72 | 0,9 |  |  |  |  |  |  | 17014 | 12300 | 4714 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Проект реконструкции водопроводной сети второй очереди. с. Усть-Тарка |  | Проектно - изыскательские работы, | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1100 |  |  | 1100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Реконструкция водопроводной сети второй очереди. с. Усть-Тарка по ул. Гагарина; Чапаева; Комсомольская; Набережная) до ул. Есенина из п/э труб 4520 м. |  | Реконструкция | 4,52 |  |  |  | 4,52 |  |  |  |  | 9040 |  |  |  | 9040 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Чапаева, ул. Энергетиков ул. Речная, ул. М.Горького, ул. Ленина, ул. Комсомольская из п/э труб, 3659м. |  |  | 3,659 |  |  |  |  | 3,659 |  |  |  | 7285 |  |  |  |  |  | 7285 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Иванова, ул. Дзержинского, ул. Зеленая из п/э труб 4362м. |  |  | 4,362 |  |  |  |  |  |  | 4,362 |  | 8684 |  |  |  |  |  |  |  | 8684 |  |  |  |  |
|  | ул. Гагарина, ул. Космонавтов, пер. Больничный из п/э труб 2612 км. |  |  | 2,612 |  |  |  |  |  |  |  | 2,612 | 6530 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6530 |  |  |
| 1,4 | Строительство водопроводной сети на ул. Молодежная и на участке от ул. Ленина до ул. Лесная из п/э труб 1,0км. |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2500 |  |  |
| 2 Реконструкция оборудования системы водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Реконструкция насосных станций второго подъема, расположенных по ул. Кирова, ул. Гагарина. |  | - Снижение показателя удельного расхода эл. энергии на подъем 1 м3воды - Снижение показателя износа системы водоснабжения | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2450 |  | 2450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Переход на приборный учет отпуска и потребления холодной воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Внедрение современных водоразборных устройств, установка приборов учета |  |  | 58 |  |  | 58 |  |  |  |  |  | 700 |  |  | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Финансовое обеспечение Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего инвестиций за период, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55303,0 | 12300,0 | 7164,0 | 1800,0 |  | 9040,0 |  | 7285,0 |  | 8684,0 |  | 9030,0 |  |
| Собственные средства, из них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прибыль, направленная на инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Амортизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие собственные источники(плата за подключение, надбавка к тарифу) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие собственные средства предприятия от не регулируемых видов деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заемные средства кредитных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные средства, из них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47172,5 | 10455,0 | 6089,4 | 1695,0 |  | 7684,0 |  | 6192,2 |  | 7381,4 |  | 7675,5 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43362,4 | 9840,0 | 5731,2 | 560,0 |  | 7232,0 |  | 5828,0 |  | 6947,2 |  | 7224,0 |  |
| Бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3810,1 | 615,0 | 358,2 | 1135,0 |  | 452,0 |  | 364,2 |  | 434,2 |  | 451,5 |  |
| Средства внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8130,5 | 1845,0 | 1074,6 | 105,0 |  | 1356,0 |  | 1092,8 |  | 1302,6 |  | 1354,5 |  |
| Прочие средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| План технических мероприятий по теплоснабжению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Выполнение ПСД на реконструкцию котельной №1 и 4,1км. тепловых сетей | Проектно- изыскательские работы. | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1200 |  | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение ПСД на реконструкцию котельной №2 и 3,0км. тепловых сетей |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1200 |  |  |  |  | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение ПСД на реконструкцию котельной № 4 и 1,7км. тепловых сетей |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1150 |  |  |  |
| 2 Реконструкция оборудования систем теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Реконструкция котельной №1 | Замена котельного оборудования на энегроэффективное |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 25000 |  |  | 25000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкция котельной №2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 25000 |  |  |  |  |  |  | 25000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкция котельной №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 15000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15000 |  |
| 3 Модернизация систем теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Замена изношенных участков тепловых сетей протяженностью 4,1 км. от котельных № 1. | Замена тепловых сетей на современные энегроэффективные |  |  |  |  | 4,1 |  |  |  |  | 28700 |  |  |  |  | 28700 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Замена изношенных участков тепловых сетей протяженностью 3,0 км. от котельных №2. |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 |  | 21000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21000 |  |  |  |
|  |  | Замена изношенных участков тепловых сетей протяженностью 1,7 км. от котельных № 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,7 | 11900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11900 |  |
| 4 |  | Финансовое обеспечение Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего инвестиций за период, в т.ч. |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | 130150,0 |  | 1200,0 | 25000,0 |  | 29900,0 |  | 25000,0 |  | 22150,0 |  | 26900,0 |  |
| Собственные средства, из них |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | 6330,0 |  |  | 1250,0 |  | 1435,0 |  | 1250,0 |  | 1050,0 |  | 1345,0 |  |
| Прибыль, направляемая на инвестиции |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Амортизация |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Прочие собственные источники предприятия от не регулируемых видов деятельности |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Привлеченные средства |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| Заемные средства кредитных организаций |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| Бюджетные средства, из них |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | 22540,0 |  | 1200,0 | 3750,0 |  | 5505,0 |  | 3750,0 |  | 4300,0 |  | 4035,0 |  |
| Федеральный бюджет |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| Бюджет субъекта Российской Федерации |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | 12660,0 | - | - | 2500,0 |  | 2870,0 |  | 2500,0 |  | 2100,0 |  | 2690,0 |  |
| бюджет муниципального образования |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  | 9880,0 |  | 1200,0 | 1250,0 |  | 2635,0 |  | 1250,0 |  | 2200,0 |  | 1345,0 |  |
| Средства Фонда модернизации и развития ЖКХ НСО |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | 101280,0 |  |  | 20000,0 |  | 22960,0 |  | 20000,0 |  | 16800,0 |  | 21520,0 |  |
| Прочие средства |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к программе комплексного развитие систем Коммунальной инфраструктуры Усть-Таркского сельсовета на 2012 – 2023 годы. |  |  |  |
| # Перечень мероприятий по новому строительству системы водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Усть-Таркского сельсовета на 2012 -2023 годы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия, Населенный пункт, улица. | Технические мероприятия | Реализация Программы по годам |  |  |  |  |  | Финансовые потребности на реализацию программы |  |  |  |  |  |
|  |  | Объемные показатели | период |  |  |  |  | Всего, тыс. руб. | период |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 - 2023 |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 - 2023 |
| Проект строительства станции биологической очистки 200куб.м./сутки. | Проектно-изыскательские работы | ПСД |  |  | 1 |  |  | 735,0 |  |  | 735,0 |  |  |
| приобретение АС машин | АС машина (ед.) | 2 |  |  |  | 1 | 1 | 2300,0 |  |  |  | 1100,0 | 1200,0 |
| Проект строительства канализационной сети и станции перекачки | Проектно - изыскательские работы |  |  |  |  |  | 1 | 1528,0 |  |  |  |  | 1528,0 |
| Строительство станции биологической очистки 200куб.м./сутки. | Строительство станции биологической очистки | куб.м/сутки |  |  |  |  | 200 | 18500,0 |  |  |  |  | 18500,0 |
| ИТОГО на реализацию программы |  |  |  |  |  |  |  | 23063,0 | 0,0 | 0,0 | 735,0 | 1100,0 | 21228,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к программе комплексного развитие систем коммунальной инфраструктуры Усть-Таркского сельсовета на 2012 – 2023 годы. |  |  |  |
| # Перечень мероприятий по реконструкции системы утилизации твердых бытовых отходов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Усть-Таркского сельсовета на 2012 -2023 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия, Населенный пункт, улица. | Технические мероприятия | Реализация Программы по годам |  |  |  |  |  | Финансовые потребности на реализацию программы |  |  |  |  |  |
|  |  | Объемные показатели | период |  |  |  |  | Всего, тыс. руб. | период |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 - 2023 |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 - 2023 |
| Полигон ТБО | Проведение изысканий мест размещения полигонов ТБО | 2 |  |  | 2 |  |  | 450,0 |  |  | 450,0 |  |  |
|  | Разработка проекта обустройства полигонов захоронения ТБО (полигон) | 2 |  |  | 2 |  |  | 150,0 |  |  | 150,0 |  |  |
|  | Обустройство полигонов захоронения ТБО | 2 |  |  |  | 1 | 2 | 570,0 |  |  |  | 158,0 | 412,0 |
| сбор, вывоз ТБО | приобретение автомобиля для сбора и вывоза ТБО | 1 |  |  |  |  | 1 | 1275,0 |  |  |  |  | 1275 |
| контейнеры для сбора ТБО | приобретение и установка контейнеров для сбора ТБО | 48 |  |  |  |  | 48 | 115,5 |  |  |  |  | 115,5 |
| Реализации информ просветительских мероприятий по обращению с ТБО | Проведение агитационно-разъяснительной кампании среди населения (мероприятие) |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 145,0 | 10 | 15 | 20 | 20 | 80 |
| ИТОГО на реализацию программы |  |  |  |  |  |  |  | 2705,5 | 10,0 | 15,0 | 620,0 | 178,0 | 1882,5 |

- Оглавление

1. ЗАДАЧИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО	3

КОМПЛЕКСА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	3

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	6

3. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	16

4. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ……………………………………………………………20

5. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	22

6. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ (ЗАХОРОНЕНИЯ) ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ, ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ	26

7. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ	29

8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ДЕТАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ МОНИТОРИНГА РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ	29

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ДЛЯ МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ………….……………………35

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫКОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИФРАСТРУКТУРЫ..................................………………………………………………41

Перечень мероприятий по новому строительству системы водоотведения	46

Перечень мероприятий по реконструкции системы утилизации Твердых Бытовых Отходов.	47